Scene Setter

24-канальный световой контроллер

Руководство по эксплуатации

Характеристики

- 24 канала управления

- 48 запоминаемых сцен на 4 страницах (по 12 сцен на каждой странице)

- прямой вызов 12 сцен через фейдеры (PRESET B)

- функция «блэкаут»

- управление аудио-сигналом через линейный вход

- RACK 19”, 6 HU.

Расшифровка

- FADE TIME: Время изменения значения канала от минимума до максимума и наоборот

- SINGLE CHASE: В этом режиме сцены выполняются одна за одной, скорость управления регулируется фейдером SPEED. На дисплее появляется надпись NO

- MIX CHASE: Одновременное выполнение всех выбранных программ, при этом можно отдельно регулировать скорость выполнения каждой программы

- Когда загорается соответствующий светодиод можно выбирать различные программы при помощи:

- Фейдера канала PRESET B. Для этого необходимо нажать кнопку BLIND для любого из каналов группы PRESET B. Сигнал на выходе можно изменять при помощи фейдера канала или MASTER A. При нажатии кнопки HOME на выходе канала получается максимальное значение

Отображение значений FADE TIME и SPEED TIME

- если время превышает одну минуту, на дисплее две точки

2мин. 23 сек. = 2.23.

1 мин. 30 сек. = 1.30.

- если время меньше минуты, на дисплее одна точка

11,5 сек. = 11.5

1,3 сек. = 1.3

Передняя панель

- Светодиоды группы PRESET A

- Фейдеры каналов 1-12: Эти фейдеры регулируют мощность выхода 1-12 каналов от 0 до 100% или от 0 до 255

- Флэш-кнопки 1-12 : Мгновенное включение максимальной мощности 1-12 каналов.

- Светодиоды группы PRESET B

- Светодиоды выбора сцен 1-12.

- Фейдеры каналов 13-24 : Эти фейдеры регулируют уровень выхода каналов 13-24 от 0 до 100% или от 0 до 255

- Флэш-кнопки 13-24 : Мгновенное включение максимальной мощности 13-24 каналов.

- Фейдер MASTER A : Этот фейдер регулирует мощность группы PRESET A

- Кнопка BLIND : При нажатии этой кнопки в режиме просмотра сцен (кнопкой MODE SELECT выбрать режим CHASE-SCENES), уровень мощности на канал регулируется только фейдером или флэш-кнопкой

- Фейдер MASTER B : Этот фейдер регулирует мощность группы PRESET В

- Кнопка HOME : При нажатии этой кнопки в режиме просмотра сцен, регулирование уровня мощности на канал возвращается к записанному в сцене

- Фейдер FADE TIME : Устанавливает время затухания

- Кнопка TAP SYNC : Двойным нажатием этой кнопки задается скорость выполнение сцены

- Фейдер SPEED : Регулирует скорость выполнение сцены

- Кнопка FULL ON : Уровень мощности всех каналов устанавливается на максимум и выключается «блэкаут»

- Фейдер AUDIO LEVEL : Регулирует уровень аудио-сигнала

- Кнопка BLACKOUT : Выставляет все DMX-значения на «0»

- Кнопка STEP : После нажатия этой кнопки программа переходит к выполнению следующего шага

- Кнопка AUDIO : Включает управление аудио-сигналом

- Кнопка HOLD : При нажатии и удержании этой кнопки останавливается выполнение сцены (стоп-кадр) и возможно оперативное изменение значения каналов. После отпускания кнопки сцена продолжает выполняться с измененными параметрами.

- PARK

- В режиме просмотра сцен, (кнопкой MODE SELECT выбрать режим CHASE-SCENES) нажатием этой кнопки выбирается режим SINGLE CHASE или MIX CHASE.

- В режиме «А DOUBLE PRESET В» нажатие кнопки PARK устанавливает максимальное значение для фейдера MASTER B.

- В режиме «1-24 SINGLE PRESET» нажатие PARK  устанавливает максимальное значение для фейдера MASTER A.

- Кнопка REC EXIT : Предназначена для выхода из записи. Когда загорается светодиод, включается режим KILL, после нажатия любой флэш-кнопки всем каналам, кроме одного, присваивается значение «0»

- Кнопка RECORD : Включает режим записи сцен, включает отображение шагов сцен в режиме записи

- Кнопка PAGE : Нажатием этой кнопки производится переключение страниц (4 страницы по 12 сцен)

- Кнопка MODE SELECT

Предназначена для выбора режимов работы:

CHASE-SCENES

А DOUBLE PRESET В

1-24 SINGLE PRESET

- Кнопка DARK : Нажатием этой кнопки блокируются все сигналы на выходе, даже FULL ON и FLASH

- Светодиод  ALL REV : Загорается при выборе режима RECORD и EDIT

- Кнопка «0% или 0-255» : Выбирает формат отображения сигнала на дисплее 0% или 0-255

- Кнопка REV ONE : При удержании этой кнопки нажать любую из кнопок группы PRESET B. Соответствующая программа будет запущена в обратную сторону

- Кнопка CHASE REV : Включает реверс шагов сцены, которая в данный момент регулируется фейдером скорости

- Кнопка BEAT REV : Включает реверс шагов сцены, которая в данный момент управляется аудио-сигналом

РАБОТА С КОНТРОЛЛЕРОМ

После подключения контроллера к блоку питания он готов к работе.

Для оперативного управления каналами 1-24 необходимо:

- Нажать кнопку BLACK OUT (светодиод не горит)

- Фейдеры  MASTER A и MASTER В поставить в положение «10»

- Фейдеры FADE и  SPEED поставить в верхнее положение

Режим RECORD

Ввод пульта для режима RECORD и EDIT

- Нажать и держать кнопку RECORD

- Не отпуская кнопки RECORD, последовательно нажать кнопки FLASH 1, FLASH 5, FLASH 6, FLASH 8 на PRESET A

- Отпустить кнопку RECORD

стирание всех записей

- Нажать и держать кнопку RECORD

- Не отпуская кнопки RECORD, последовательно нажать кнопки FLASH 1, FLASH 3, FLASH 2, FLASH 3 на PRESET A

- Отпустить кнопку RECORD

Очистка оперативной памяти !!!

- Нажать кнопку RECORD и кнопку REC CLEAR

- Одновременно отпустить обе кнопки

Создание и запись сцены

- Очистить если необходимо память

- Кнопкой MODE SELECT включить режим «1-24 SINGLE PRESET»

- Установить фейдеры каналов 1-24 на минимум, а фейдер MASTER A – на максимум

- Установить необходимые фейдеры канала на максимум для записи первого шага сцены (максимум 999 шагов), нажать кнопку RECORD, на индикаторе загорится число «001» - шаг 1, а затем установить фейдеры на минимум. Повторить эту операцию для следующего шага.

- Кнопкой PAGE выбрать страницу необходимую страницу (1-4)

- Нажать и удерживать кнопку RECORD, а затем нажать кнопку FLASH 1 или другую (SCENES 1-12) на поле PRESET B

- Отпустить кнопки RECORD и FLASH 1. Сцена и  последовательное полное включение выбранных каналов с 1 по 24 записана в 1-ой сцене 1-ой страницы.

Удаление созданной сцены

- Нажать кнопку PAGE и выбрать необходимую страницу

- Нажать и удерживать кнопку RECORD, затем  нажать кнопку FLASH  на поле PRESET B соответствующей сцены

Режим EDIT

Включить редактирование сцен

- Нажать кнопку PAGE и выбрать необходимую страницу

- Нажать кнопку MODE SELECT и выбрать режим CHASE-SCENES

- Нажать и удерживать кнопку SCENE и кнопку FLASH редактируемой сцены на поле PRESET B, соответствующий светодиод загорается, а остальные светодиоды гаснут. Теперь можно редактировать сцену.

Пример:

редактирование сцены 1

- Нажать кнопку PAGE и включить страницу 1

- Нажать кнопку MODE SELECT

- Нажать кнопку EDIT и FLASH 1

- Отпустить кнопки EDIT и FLASH 23

Стирание шага DELETE

- Нажать кнопку STEP для пошагового выполнения программы до ненужного шага

- Нажать кнопку DELETE. Текущий шаг будут удален, а на его место станет следующий шаг

Добавление шага INSERT

- В режиме EDIT сохранить новый шаг программы, для этого кнопкой MODE SELECT выбрать режим «1-24 SINGLE PRESET», установить фейдеры каналов 1-24 в необходимое положение, нажать кнопку RECORD

- Перейти в режим CHASE-SCENES

- Нажать кнопку STEP для пошагового выполнения сцены до места вставки нового шага

- Нажать кнопку INSERT

Изменение параметра канала в шагe

- В режиме EDIT нажать кнопку STEP для пошагового выполнения сцены до нужного шага

- Нажать и удерживать кнопки UP или DOWN и соответствующую кнопку FLASH (необходимое количество раз)

- Когда значение канала дойдет до необходимого вам уровня, отпустить кнопку FLASH

Изменение режима отображения значения уровня канала

- Нажать и держать кнопку RECORD

- Затем нажать кнопку «0% или 0-255».

Выход из режима редактирования

- Нажать кнопку RECORD, а затем REC EXIT

- Отпустить кнопки RECORD и REC EXIT

ВНИМАНИЕ!!!   Повторное нажатие кнопок RECORD и REC EXIT установит блокировку программирования и редактирования сцен.

Режим выбора и запуска сцен

Запуск записанной сцены

- Нажать кнопку PAGE для включения необходимой страницы

- Вывести фейдер MASTER B на максимум

- Вывести фейдер на поле PRESET B соответствующей сцены на минимум, а затем на максимум.

- Сцена выбрана и выполнена

Запуск записанной сцены от аудио-сигнала

- Нажать кнопку AUDIO (светодиод светится)

- Нажать кнопку PAGE для включения необходимой страницы

- Вывести фейдер MASTER B на максимум

- Вывести фейдер на поле PRESET B соответствующей сцены на минимум, а затем на максимум.

- Сцена выбрана и выполнена

Запуск сцены и регулировка скорости выполнения сцены

- Нажать кнопку PARK (загорается светодиод MIX CHASE)

- Выбрать необходимую сцену

- Фейдером SPEED или двумя нажатиями кнопки TAP SYNC установить скорость выполнения программы

- Нажать и удерживать кнопку REC SPEED и необходимую кнопку FLASH. После этого программа будет выполняться с заданной скоростью

Запуск программу фейдером SPEED

  - Нажать кнопку PARK (загорится светодиод MIX CHASE)

  - Выбрать необходимую сцену

  - Установить фейдер SPEED в позицию SHOW MODE

  - Нажать и удерживать кнопку REC SPEED, а затем соответствующую кнопку FLASH

Пример:

Запустить выполнение сцену 14 со скоростью 1 шаг в секунду, а затем перевести управление на фейдер SPEED

- Нажать кнопку MODE SELECT (загорается светодиод CHASE-SCENES)

- Нажать кнопку AUDIO (загорается светодиод AUDIO)

- Нажать кнопку PARK (загорается светодиод MIX MODE)

- Вывести все фейдеры на минимум

- Вывести фейдер MASTER B на максимум

- Нажать кнопку PAGE (загорается светодиод PAGE 2)

- Вывести фейдер 14 на максимум

- Вывести фейдер SPEED до появления на дисплее значения «1.00» (включается светодиод SPEED)

- Нажать кнопку REC SPEED и FLASH 14, а затем отпустить обе кнопки. Скорость выполнения программы 14 установлена на 1 шаг в секунду.

- Вывести фейдер SPEED до появления на дисплее значения «SHOW MODE». Нажать кнопки REC SPEED и FLASH 14, после чего скорость выполнения сцены 14 можно регулировать фейдером SPEED. Вывести фейдер SPEED до появления на дисплее надписи «0.10». Теперь программа 14 выполняется со скоростью 10 шагов в секунду.

Установка режима минимальной скорости

А. Самая медленная установка фейдера SPEED (5 мин.)

- Нажать и держать кнопку RECORD

- 3 раза нажать кнопку FLASH 5, затем отпустить кнопку RECORD

- Загорается светодиод 5 MIN

В. Самая медленная установка фейдера SPEED (10 мин.)

- Нажать и держать кнопку RECORD

- 3 раза нажать кнопку FLASH 10, затем отпустить кнопку RECORD

- Загорается светодиод 10 MIN