Бегущая строка на светодиодах

Предлагаемая конструкция Бегущей строки Рис.1 может служить для рекламно-информационных, развлекательных и других целей. При разработке конструкции одной из задач ставилась максимальная простота при использовании: текст и знакогенератор подготавливаются на компьютере, а потом быстро передаются в Бегущую строку. Бегущая строка достаточно эффективное и недорогое рекламное средство на сегодняшний день. Бегущая строка будет интересна для тех, кто желает самостоятельно производить готовые изделия, например, для рекламных агентств, занимающихся электронной рекламой. Яркая, динамично меняющаяся картинка привлекает внимание и позволяет донести до потребителя максимальный объем текстовой и псевдографической информации, используя минимум пространства, предназначенного для рекламных целей. При минимальном бюджете и отсутствии затрат на создание роликов, в традиционном понимании, эффективность такой рекламы в несколько раз превышает отдачу от рекламы традиционной. Бегущая строка может иметь любой вид и размер корпуса, размер и тип шрифта, цвет свечения, язык представления информации. Табло Бегущая строка может быть установлено не только горизонтально, но и вертикально. В одном корпусе может быть установлено несколько бегущих строк - все это дает неограниченные возможности при формировании рекламно-информационного модуля. Кроме того, бегущая строка может работать в различных скоростных режимах и воспроизводить различные визуальные эффекты – остановка текста на некоторое время, инверсия символов, уход информации вверх (вниз) и т.п. Благодаря возможности создания шрифтов пользователем, в Бегущей строке могут быть воспроизведены оригинальные логотипы, различные графические образы, картинки и т.д. В зависимости от потребностей и яркости светодиодов, электронные табло типа бегущая строка могут быть офисные, то есть находящиеся в здании с небольшой засветкой и уличные, при использовании сверх ярких светодиодов более 5 КД. Также возможна установка в транспортных средствах. Пассажиры автобусов, маршрутных такси, метро обращают гораздо больше внимания на динамичную картинку, особенно если рекламные тексты чередуются с прогнозами погоды, новости и развлекательными вставками (анекдоты, гороскопы). Под каждый вариант необходимо подобрать параметры и яркость светодиодов таким образом, чтобы табло можно было эффективно использовать. Необходимо помнить о таком параметре светодиода, как угол обзора. Желательно использовать светодиоды с углом не менее 90 град, иначе сбоку строка будет плохо читаться. Желательно если корпус светодиода матовый. Прозрачная линза и малый угол рассеяния (15-30град) создает впечатление, что символы в строке немного «подпрыгивают». Это происходит из-за неточности установке линзы корпуса относительно светящегося кристалла на заводах изготовителях. Бегущая строка может работать от автомобильного аккумулятора или другого источника 9-15В постоянного или переменного тока. Потребляемый ток 0.5-3А в зависимости от заполнения матрицы, количества установленных столбцов в табло и типа светодиодов.

Основные технические данные

Максимальное количество знаков 59 000

Максимальный потребляемый ток 3А

Питание 9..15В

Объем светодиодной матрицы (пиксель-высота/длина) 8х96

Таблица символов Windows-1251

Объем знакогенератора 2048

Знакогенератор (пиксель) 4-8х8

Цвет индикации зависит от типа установленных светодиодов

Яркость светодиодов- 0.1..10 КД

Вес строки без корпуса и блока питания не более 2 кг.

Обмен через COM порт RS232

Гальваническая развязка

Диапазон рабочих температур от -40 до +50С

Характеристики бегущей строки:

Языки: Английский, Русский, любые альтернативные символы.

Технология "знакоместо символа равно его величине"

Бегущая строка справа налево

Возможность создавать новые шрифты и рисовать изображения непосредственно на экране компьютера.

Текстовый редактор с функциями замены/вставки символов.

Эффекты:

Изменение скорости

Временный останов

Уход текста вверх

Уход текста вниз

Заполнение табло

Быстрое стирание

Инверсия выделенного фрагмента

Разбежка в разные стороны

Загрузка данных

Загрузка текста и знакогенератора производится с ПК. Информация для бегущей строки должна быть подготовлена заранее и перенесена в память строки. Для подготовки текстовых сообщений и знакогенераторов, для строки написана программа под Windows. Особенностью является то, что пользователь может непосредственно редактировать имеющиеся символы знакогенератора и при необходимости создавать свои. Все эффекты включаются с помощью специальной комбинации символов непосредственно в тексте. Для вставки эффектов в тексте необходимо установить последовательно  три символа. Первый символ комбинации косая черта, второй символ буква, обозначающая тип эффекта, третий символ цифра – время, уровень эффекта или специальный код. Отсутствие 2-го символа установит по умолчанию тип  "WAIT" (задержка). Отсутствие 3-го символа установит по умолчанию уровень =1.

/W1, W=WAIT, задержка = 1 сек

/S5, S=SPEED, скорость строки 5 (В условных единицах)

/Q3, Q=QWUKLY, очистка с задержкой = 3 сек

/F1, F=FILL, заполнение, параметра нет

/U2, U=UP, сдвиг вверх со скоростью 2 (В условных единицах)

/D2, D=DOWN, сдвиг вниз со скоростью 2 (В условных единицах)

/J1, разъехаться в разные стороны от центра строки

Команды эффектов дублируются кнопками на панели инструментов. Для вставки эффекта нужно указать мышкой место в тексте и кликнуть на кнопку желаемого эффекта. Остальные пункты меню являются стандартными для ОС Windows.

Передача данных в строку

Строка соединяется с компьютером 2-х проводным кабелем со стандартными разъемами DB-9. Длина кабеля может быть до 100 м. Для соединения можно использовать стандартный СОМ удлинитель. Для строк, установленных на значительном удалении можно использовать специальное устройство на FLASH-памяти. Для загрузки новой информации в строку необходимо подключить кабель между строкой и компьютером. Запустить программу, набрать текст и кликнуть мышкой в программе кнопку «Загрузить» Строка перестанет регенерировать текст и перейдет в режим приема, о чем будет свидетельствовать специфичное мигание линий матрицы. При первом включении собранной строки память контроллера пуста и выдает коды 0хFF, это выражается как заполнение матрицы строки. Для загрузки строки необходимо запустить программу и перейти в окно знакогенератора. Загрузить в окно выбранный файл знакогенератора и кликнуть мышкой на кнопку «Передать во внешнее устройство». Односторонний обмен через COM порт RS232 происходит в формате 1200 бод, 8 бит данных, четность не проверяется, 1 стоповый бит. Формат строки: Отметкой строки является посылка в порт 250-ти кодов 0xFF, затем код типа загрузки 0xF1 – текст или 0xF8 - знакогенератор. Теперь следует блок данных длинной от 1 до 60000 байт и кодовая комбинация окончания передачи 0x08, 0xFF, 0xF0, 0xFF. Низкая скорость загрузки зависит от быстродействия FLASH памяти. Для фиксации записанного байта необходимо выдержать паузу около 10 миллисекунд перед передачей очередного байта.

Описание работы бегущей строки

Принципиальная схема бегущей строки на Рис 2. Кварцевый резонатор ZQ1 подключен к встроенному тактовому генератору контроллера DD30. Конденсаторы кварцевого генератора C5 и C6 могут незначительно, на +5 пФ, отличаться от указанных на схеме Вход сброса MCLR программно отключен, устойчивый сброс обеспечивает активизированный встроенный таймер сброса при включении питания контроллера. Контроллер имеет защиту от подвисания (используется таймер WDT). DD29 знакогенератора и текстовых данных с последовательным обменом по интерфейсу I2C подключена к портам B7 и B6 контроллера DD30. Светодиоды в схеме соединены в виде матрицы, которая имеет 8 выходов строк и 16..96 выходов столбцов. Размер светодиодной матрицы может варьироваться от 16 столбцов до 96. Минимально 16 обусловливается тем, что при меньшем числе столбцов сложно читать табло, а больше 96 не будет обрабатываться контроллером. В сдвиговый регистр загружают информацию и подают ее на столбцы, при этом на первую строку, при помощи электронных ключей, подают питание. В последствии засвечиваются последовательно все линии строки, в соответствии с загруженными данными в буфер памяти, который управляет столбцами. В динамическом режиме изображение формируется путем построчного зажигания каждой строки со светодиодами, разбитого во времени. Таким образом, коммутируя все электронные ключи с частотой около 50 герц, и в каждый момент времени, подавая новую информацию на столбцы, построчно формируется изображение. На самом же деле в один момент времени светиться только одна строка светодиодов, но так как человеческий глаз инерционен, то переключение этих строк, каждая из которых содержит свой фрагмент изображения, создает впечатление единого изображения. При этом светодиоды светятся в 8 раз слабее от своей номинальной яркости, и появляется такой параметр бегущей строки, как частота развертки. В динамических бегущих строках частота развертки считается нормальной не менее 50Гц, при меньших частотах заметно мерцание и быстро устают глаза. Поэтому не желательно делать скорость движения строки менее чем равный трем.

Схема динамической индикации матрицы максимально проста. Схема состоит из узла коммутации линий и регистра столбцов. Узел коммутации линий выполнен на дешифраторе DD26 561КП2 и микросхеме DD27 TD 62083, выполняющей роль драйвера для мощных ключей на полевых транзисторах Т1..Т8 типа IRF9520. Для получения статичной светящейся картинки матрица должна постоянно регенерироваться. Контроллер кратковременно выключает ключи всех линий (для устранения паразитной засветки), и максимально быстро загружает выводимую битовую линию в сдвиговый регистр на микросхемах DD1..DD12 561ИР2, преобразующими последовательный код в параллельный. Для обеспечения необходимого тока через светодиоды столбцы усиливаются ключами на DD13..DD24  типа TD 62083. Резисторы в коллекторах ключей определяют максимальный ток через светодиод, который не должен превышать пикового значения для используемого типа светодиодов. Оптимальной величиной будет 68..300 ом. По окончании загрузки открывается один из ключей линии на T1..T8 и удерживается в течение некоторого времени. Такой процесс в цикле повторяется для всех линий индикатора бегущей строки. Сигналы COM порта поступающие из ПК через разъем X1 преобразуются в уровни ТТЛ формирователем на оптроне DD28.

Алгоритм работы

В памяти MPU организован массив данных из 96 ячеек памяти, столько у нас количество столбцов строки, и соответственно её длина. В основном контроллер тратит время на регенерацию строки. Вначале выключаем всю строку, для чего подаем на вывод 6 дешифратора DD26 лог. 1. Транзисторы Т1..8 выключаются и срока гаснет. Теперь из массива данных берем первый байт, извлекаем из него бит 0 и выдаем этот бит в сдвиговый регистр на микросхемах DD13..24. Берем следующий байт, из него тоже извлекаем, бит 0 и снова в сдвиговый регистр. Такую процедуру повторяем 96 раз, по количеству столбиков в строке. На дешифраторе устанавливаем код, равный выбору первого ключа, коммутирующего линию 1, и даем разрешение на включение установкой лог 0 на вывод 6 дешифратора DD26. Теперь необходима задержка перед выдачей следующей линии. От этой задержки зависит скорость движения строки. Когда пройдет 8 таких циклов, каждый из которых будет выбирать свой бит из массива и соответствующую ему линию, нужно будет подготовить новые данные в нашем массиве.

Для подготовки новых данных нужно, чтобы в самой крайней правой позиции появился новый столбик. А перед тем, как считать новый столбик, быстро сдвигаем весь массив влево. Обращаемся к ячейке памяти, содержащей код символа. Этот код указывает на место в знакогенераторе символов. Счетчик номера столбца знакогенератора показывает, какую часть символа можно выдать в буфер памяти. Считываем этот байт и записываем его в конец массива. Пока счетчик знакогенератора не досчитает до конца, будем последовательно выдавать все части символа. При достижении конца счетчика символа, равного 8, обнулим его и возьмем следующий символ из памяти, содержащей набранный текст. Такая процедура будет повторяться до тех пор, пока  не будет достигнут конец памяти текста. После чего модуль обнуляется, и процесс продолжается снова. (К редакции: Если будете выкладывать текст ASM, то здесь ссылка?)

Конструкция и детали.

Вся строка собрана на семи печатных платах. На плате Рис 3 собран «мозг» строки, на ней находятся контроллер DD30 PIC16F628А, память DD29 24C512, дешифратор DD26 561КП2, драйверы ключей DD27 TD62083, ключи линий T1..8 IRF9520 и оптрон СОМ порта DD28 CNY 17-3. На трех одинаковых платах Рис 4 собран сдвиговый регистр DD13..24 561ИР2 и ключи столбцов DD01..12. На трех одинаковых платах Рис 5 собрана матрица светодиодов VD1..768 и резисторы R1..96. Платы Рис 4 и Рис 5 собираются стороной Bottom друг к другу, деталями наружу см. Рис 6 и 7. Общий вид собранной матрицы и платы регистра сдвига на Рис 8. Выпрямитель собран навесным монтажом. Трансформатор с радиатором около 50 см. кв. укреплен на задней стенке. Мост VD769 скобой прижат к радиатору.

Контроллер DD30 PIC16F628А 20-ти мегагерцовый в DIP корпусе. FLASH DD29 возможно заменить на 24C64 имеющей 8 КБ, вместо 64 КБ и соответственно текста войдет не более 6140 символов, в программе управления строкой на РС во время загрузки необходимо переключить флажок использования менее емкой микросхемы памяти (Меню «Опции»). Микросхемы 561КП2 можно заменить CD4051, а 561ИР2 на CD4015. Табло было выполнено на светодиодах LL-503VC2E-V1-4DD, которые можно поменять на любые другие. Необходимо учесть максимальный ток через светодиоды и соответственно поменять резисторы R1..96. Микросхемы ключей DD13..24 можно поменять на ULN2803AP или на большее количество ULN2004, необходимо учесть, что в ULN2004 всего 7 ключей. Оптрон DD28 можно заменить ключом на транзисторе типа КТ315, с ограничивающем резистором в базе 30 ком. Необходимо только учесть, что строка будет гальванически связана с компьютером.

Конструктивно табло можно выполнить из алюминиевого профиля ALU-BOX-60Ta Рис 9, с установленным декоративным стеклом из литого красного акрила толщиной 3 мм и задней стенкой из вспененного ПВХ пластика толщиной 3 мм.